仪器招标公告

2018（04）

福建省水产研究所

海洋生物遗传育种中心拟采购正置光学显微镜一台

型号： 徕卡、DM2000

（最高限价￥： 50000元）

仪器技术参数

1、光学系统：采用无限远校正光学系统，最优化光学组合，具有明场功能；可以升级荧光、相衬、偏光、微分干涉、十人共览等功能。

2、聚光镜：带与物镜放大倍数相匹配彩色标记的孔镜光栏，实现快速识别物镜。

3、物镜转盘：≥6孔物镜转换器

4、宽视野双目观察筒，倾角30度，瞳距调节55-75mm，视场数22mm

5、照明装置：LED头时光照明

*6、调焦系统：三档调焦(粗、中、细)调焦旋钮高低可调、阻尼可调、调焦上限位；调焦与X-Y调节全对称，实现无疲劳操作，微调最小步进1um。

7、主机：全金属，T型镜座设计，稳定性好，利用双金属原理TCFS专利热补偿调焦系统，有效增强机械性及热稳定性，有效减少积温引起的焦面漂移

8、载物台：

*8.1高硬度金属陶瓷面载物台（非陶瓷涂层），耐磨、防腐蚀；行程范围76x25mm。

*8.2载物台手柄用户可自己左右手互换，操作手柄高低可调、阻尼可调。（用户可自我更换左右手，非出厂预设）

8.3载物台具有扭力调节及载物台高度限制，实现快速重新调焦及保护样本与物镜防止碰撞，具有重力平衡系统防坠落。

9、样夹可单手操作，方便同时记录；X-Y移动无暴露齿条。

*10、目镜：10X宽视野目镜，视野数为≥22mm，双目屈光度可调。

11 物镜：4X(NA≥0.10)WD=14mm;  10X(NA≥0.25)WD=12mm

20X(NA≥0.40)WD=0.9mm;40X(NA≥0.64)WD=0.36mm

100X(NA≥1.25)WD=0.10mm

*12、整机原装进口

*13 售后获得ISO9001认证

摄像头

★1.一体化无线摄像头≥500万像素，USB2接口,高速传输，用户可以直接采集图像到4G SD存储卡或使用输出直接连接至投影机。

★2.可实现无线活图高清分辨率，可录制视频1920X1080格式，最大活图可达30帧数/秒，可直接在手机或平板上直接录取图像或视频1920X1080。图像采集控制，轻松控制摄像头，采集图像，添加注解，测量和归档

二、售后服务：

1.免费进行仪器的安装, 调试, 及现场培训。

2.仪器主机

保修期为1年, 但不包含零备件及易耗品，保修期至安装验收合格之日起算。

有意者，请将投标书封存完好于2018年2月6日前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科胡达荣收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2018年1月30日