福建省水产研究所

“2020年水产品质量安全检测/2020年福建省渔业环境监测”项目

采购旋转蒸发仪（2套）﹑除湿机（2台）和瓶口分液器（3台）

招标公告2020（5）号

一、旋转蒸发仪（2套）﹑除湿机（2台）和瓶口分液器（3台）：（最高限价¥55000.00）

二、旋转蒸发仪﹑除湿机和瓶口分液器技术参数：

2.1﹑旋转蒸发仪（2套）技术参数：

1.	★进口品牌，旋蒸主机及整套配置内的其他产品来自同一厂家

2.	水浴锅温度调节范围:室温+10℃~90℃

3.	水浴锅温度调节精度：·±1℃（水）

4.	水浴锅加热功率：1.05kW（水浴锅本体加热）

5.	水浴锅温度设定及显示方式：薄膜按键输入，数字显示。

6.	★回转速度：10~310rpm

7.	蒸发能力：25mL/min(加热温度与沸点温度差为40℃时)

8.	旋转设定：旋钮设定

9.	★升降方式：手动平衡式，升降行程180mm，无机调节

10.	★其他功能：试料瓶左右两边安装，试料瓶可定时正反转

11.	★冷凝管：直立式二重蛇形盘管·冷却面积0.146m2

12. 浴槽尺寸：内径220 x 120H（mm）

13.	★水浴锅尺寸·材质·容量：SUS304 • 1.05KW • 约4.5L

14.	外形尺寸﹒重量：543W x 352D x 823（1003）H（mm） • 12.8kg

2.2﹑除湿机（2台）技术参数：

1 除湿量：38L / d(30℃，80%RH)

2 银离子滤网:有

3 水箱容量:7 L

4 功 率:420 W

5 适用参考面积:50 ~ 80 m²(层高：2.8m)

6 风 速:高速 / 低速

7 定时功能:1 ~ 24小时

8 使用环境温度:5 ~ 35 ℃

9 运转噪音:低速：49 dB；高速：52 dB

2.3﹑瓶口分液器（3台）技术参数：

2.3.1瓶口分液器(数字型)	25mL  （2台）

1.进口品牌

2.*浮动活塞原理，操作顺滑

3.有机型黄色标识适用于大多数酸与有机溶剂

4.*试剂接触部件的材料：硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA、PTFE及PP (排液管安全旋盖) 材质

5.*最小量程至最大量程10倍量程跨度

6.*机械数字屏幕显示量程，更直观

7.随包装附原厂出厂性能证书

8.安全回流阀可回流试剂

9.易于拆卸清洗

10.*可更换进液阀，排液阀，吸液管

11.*后期可扩展选配的延长分液管，干燥管

12.可121°C 高压湿热灭菌

13.机身标识DE-M资格认证

14.*EasyCalibration易校准技术

15.*校准后外部可见

16.*配伸缩式吸液管

17.*未安装排液管时棑液阀关闭，保证操作者安全

18.根据量程不同，附赠3-5个转接环用于适配各种试剂瓶

19.量程：2.5 - 25	分刻度0.1ml	A% ≤ ±0.5	CV% ≤ ±0.1

2.3.2  瓶口分液器    50mL  （1台）
1.进口品牌
2.*浮动活塞原理，操作顺滑 
3.有机型黄色标识适用于大多数酸与有机溶剂 
4.*试剂接触部件的材料：硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA、PTFE 及PP (排液管安全旋盖) 材质。 
5.*最小量程至最大量程10倍量程跨度 
6.*机械数字屏幕显示量程，更直观 
7.*游标式调节量程,具有内齿导轨,量程设置重复性更佳(游标可调型适用）
8.旋转式阀门模块 
9.随包装附原厂出厂性能证书 
10.安全回流阀可回流试剂 
11.易于拆卸清洗 
12.*可更换进液阀，排液阀，吸液管 
13.*后期可扩展选配的延长分液管，干燥管 
14.可121 °C 高压湿热灭菌 
15.机身标识DE-M资格认证 
16.*校准后外部可见 
17.*配伸缩式吸液管 
18.*未安装排液管时棑液阀关闭，保证操作者安全 
19.根据量程不同，附赠3-5个转接环用于适配各种试剂瓶

20.量程：5 - 50	分刻度0.2	A% ≤ ±0.5	CV% ≤ ±0.1

三、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供制造商授权函和售后服务承诺函原件（并加盖制造商公章）。

2、投标人能够提供良好的维护服务（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

3、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2020年11月24日下午下班（18：00）前寄达，2020年11月25日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。

4、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

5、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

6、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

7、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

8、对本标书有异议者，请在2020年11月7日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

9、招标答疑时间：2020年11月7日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

四、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室王小姐收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：王丽娟  13599517557。

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2020年11月3日