福建省水产研究所

“海洋观赏虾种质资源库建设”项目

采购海洋观赏虾种质资源库建设实验设备一批的招标公告

2020（6）号

一、设备名称：

1、光照培养箱

2、摄像监控一体机

二、最高限价：3.3万元

三、技术参数：

（一）光照培养箱   数量：1台

*1.采用32位单位片控制,4.3寸触摸屏.触摸开关、操作简便；可编程控制模式：可按北京时间同步设定白天黑夜时间，一天可分1-6组工作时间控制温度、光照强度参数值；

*2.外壳采用不锈钢，防指纹表面处理，内胆为镜面不锈钢；层架高度可调；层架可直接向外抽取；箱体为整体发泡，保温层大于5CM，坚固耐用，大方可靠。

*3.采用全光谱冷光源植物光照；确保提供高效的光源。光照由多个LED灯组成的顶部照明单元适合培养多种成熟度的植物；高效的生长面积与占地面积比；光照强度可灵活转变；顶置LED光，竖直光照，更适合动植物生长需要；同一平面光照均匀可控，每个空间光照相互不干扰,光照精度小于50LX。光谱结构组成：适合植物生长和育种诱导， 730-750nm波长(远红光)占11%，620-660nm波长(红光)占55%，530-560nm波长(绿光)占18%，460-490nm(蓝光)16%，发光视觉效果为类似太阳光谱，柔和明亮，光强各自可自由调节组合，互不干扰。拒绝不可调节.单板LED模块功率≤100W，光照板尺寸≥47*38cm，拒绝灯管式光源；LED模块电压低于36V，拒绝220V通入确定安全；

4.采进口压缩机；

5．节能全光谱LED平面式光照板，每块板由540颗LED灯组成，每个芯片小于等于0.2W，使用寿命大于20000小时以上。采用大密度低功率，有利光照均匀，产热小。拒绝大功率LED芯片，不利于降温。

6. 箱体内置换新风系统，新风通过过滤器送入培养箱，新风换气量≥10m3/h；可保证植物动物生长。

*7.无级调光，光线均匀，3层光照独立分控，第一层可调控范围0-20000LX；第二层可调控范围0-20000LX；第三层可调控范围0-20000LX；拒绝机械调节和%调节；

8.光源和箱体使用寿命长，LED寿命20000小时以上；

9. 容积≥1000L，外形尺寸为1210*743*1940，工作室尺寸1150*650*1300.

10. 温控范围:-5-50℃, 温控精度为±0.5℃，可长时间在4℃下运行，拒绝结冰、冰堵现象。

11.竖直光照，更适合动植物生长需要；

12．层板数量：3层，高度可自由调节。

13.人性化的设计，触摸屏离地1.6m，保证操作者的安全；

14.可选配手机APP远程控制。可在手机APP上进行温度、光照设定，手机数据监控；

*15. 具备USB接口，可直接存储数据到移动盘，同时培养箱可储存10万个数据。控制器界面可生成历史曲线数据，可方便用户查询。

（二）、摄像监控一体机   数量：1套

1、嵌入式LINUX操作系统，可实现同时多路实时录像、实时回放、多路多人网、音频：支持监听；

- 录像方式：手动、报警、动态检测、定时，可本地回放；

录像查询络操作、USB备份；

- 2：时间检索、日历检索、事件检索、通道检索；

- 备份方式：USB移动硬盘；

- 可选择进入区域报警、离开区域报警或双向报警；

7、要求11路有线，变焦球机。

四、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供主要产品“光照培养箱”的制造商授权函和售后服务承诺函原件（并加盖制造商公章）。

2、投标人能够提供良好的维护服务（需提供营业执照复印件并加盖投标人公章）。

3、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2020年11月26日下午下班（17：30）前寄达，2020年11月27日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。

4、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

5、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

6、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

7、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

8、对本标书有异议者，请在2020年11月10日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

9、招标答疑时间：2020年11月10日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

五、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室王小姐收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：朱志煌  17350015101。

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2020年11月5日