福建省水产研究所

“福建省海洋渔业种业工程研究中心“项目

采购福建省海洋渔业种业工程研究中心实验设备一批的招标公告

2020（7）号

一、设备名称：

1、除湿机

2、解剖镜

3、生物显微镜

4、手持匀桨机

5、植物光照分析仪

6、制冷机

二、最高限价：8.6万元

三、技术参数：

（一）、除湿机  数量：4台

1、控制方式：数码型

2、除湿量：90L/天 （30℃ RH80%）

3、适用温度：5℃-38℃

4、循环风量：1100m3/h

5、湿度控制范围： 30%-80%

6、自动除霜

7、过、欠电压保护

8、传感器故障自诊功能

（二）、解剖镜 数量：1台

1、变倍比：1：4.5、范围为10X-4.5X

2、总放大倍数：10X-45X

3、目镜：高眼点、大视场10X/20mm

4、工作距离：96mm

5、光源：采用先进的110V-220V自适应宽电压电源，光源选用LED照明方式，和斜照明2W分别光亮度可调

6、双目镜筒：60度倾斜，瞳距52-75mm

7、防静电功能：架台、变倍镜筒、目镜、辅助物镜都具有防静电功能

8、密封功能：变倍镜筒、目镜都具有密封功能，使显微镜在湿度高的环境下仍能方便使用

9、提供国家光学质量监督检验中心出具的检测报告

（三）、生物显微镜  数量：1台

1、放大倍数：40X-1000X

2、铰链式三目观察筒：倾斜30°，可360°旋转，双视度可调±5，

双目瞳距：47-~75 mm，

3、大视场目镜：10X/φ20

4、无限远消色差物镜：4X，10X，40X（弹簧），60X（弹簧），100X（弹簧、油）

5、机械筒长：∞

6、物镜转换器：内倾式四孔转换器

7、粗微调：共轴粗微调，三角导轨,交叉滚柱导向机构,并有调焦限位装置。粗调范围：25 mm， 微调刻值0.002 mm，采用低位置共轴手轮

8、机械移动式载物台：面积：216X150 mm。

9、机械载物台：行程为78(X)mm×54(Y)mm无凸出,可夹持双切片

10、聚光镜：阿贝式NA=1.25(带孔径光栏)，蓝色滤色片Φ33 mm,聚光镜垂直移动范围为25mm,聚光镜中心可调

11、光源：12V20W/12V30W卤素灯,亮度可调

12、要求配置500万相素CCD摄像系统及操作工作站

（四）、手持匀桨机  数量：1套

1、手持式设计，可一只手进行操作；

2、双重绝缘防护，保障安全

3、可进行混合，分散，乳化，均质等操作

*4、工作头可进行高温消毒可重复使用，且拆卸方便

5、适用于在小型容器内分批加工流体物料，如加工肌肉、内脏、纤维类等

*6、仪器空载转速（rpm）：8000～30000

*7、处理量范围(ml)： 0.1～250（H2O），需要选择不同分散头

*8、可选配工作头(ml)：φ5mm/L90mm(0.1～50mL)、Φ7mm/L160mm(0.3～50mL)

φ10mm/L150mm(1～150mL)、φ14mm/L170mm(2～250mL)

9、额定电压：220V 50Hz

10、输入功率(W): 130

*11、接触物料材质: 316L不锈钢(适合所有灭菌方式)

- 配置要求：主机1台、支架1个、分散头2个

- 、植物光照分析仪  数量：1台

1、光谱范围：350nm-800nm

2、波长准确度:0.5nm

3、照度测量范围:1lx～200klx

4、电源：锂离子可充电电池

5、存储容量：6G（内置）

6、屏幕尺寸：5" LCD触屏

（六）、制冷机  数量：3台

1、适用于海洋鱼缸的制冷；

2、防腐蚀钛制蒸发器；

2、5P冷暖型

四、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供主要产品“生物显微镜”、“手持均质机”的制造商授权函和售后服务承诺函原件（并加盖制造商公章）。

2、投标人能够提供良好的维护服务（需提供营业执照复印件并加盖投标人公章）。

3、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2020年11月26日下午下班（17：30）前寄达，2020年11月27日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。

4、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

5、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

6、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

7、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

8、对本标书有异议者，请在2020年 11月10日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

9、招标答疑时间：2020年11月10日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

四、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室王小姐收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：朱志煌  17350015101。

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2020年11月5日